MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA

LOCAL: CENTRO, BREJETUBA/ES

DESCRIÇÃO

Este memorial têm o objetivo de discriminar e estabelecer normas e diretrizes a serem observadas na execução de obras de construção da Capela Mortuária, que será localizada na Rua projetada provisória 1, Bairro Uliana, Brejetuba - ES.

Deverão ser obrigatoriamente obedecidas, todas as normas, especificações e métodos da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas, aplicável à obra.

Atendendo às características e exigências de cada serviço, serão escolhidos e selecionados os materiais a serem empregados. Os testes que se fizerem necessários deverão ser executados por profissionais qualificados.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

A presença da fiscalização não implica na diminuição da responsabilidade da empresa contratada que é integral para a obra nos termos do Código Civil Brasileiro.

A empreiteira tomará as precauções e cuidados, no sentido de garantir as canalizações e redes existentes que possam ser atingidas, pavimentação das áreas adjacentes e outras propriedades de terceiros e ainda, a segurança de operários e transeuntes durante a execução de todas as etapas da obra.

Caso seja necessário para comprovação de qualidade ou resistência de algum material utilizado na obra; os ensaios, testes e demais provas exigidas pela Fiscalização e normas técnicas oficiais para a boa execução da obra, correrão por conta da contratada.

É de inteira responsabilidade da contratada a aquisição e apresentação de todos os materiais e equipamentos utilizados na construção, como também a apresentação do Engenheiro Responsável pela Execução da obra.

A contratada deve facilitar por todos os meios os trabalhos de Fiscalização mantendo, inclusive no canteiro de obras em lugar adequado e em perfeita ordem, uma cópia completa de todos os projetos, detalhes e especificações, ordem de serviço e livro de ocorrências (diário de obra).

Deverá à empreiteira efetuar a limpeza periódica da obra com a remoção dos entulhos tanto no interior da mesma quanto no canteiro de serviços.

No caso de não estarem os trabalhos sendo conduzidos periodicamente de acordo com os desenhos, detalhes e especificações e instruções fornecidas ou aprovadas pela Fiscalização ou de modo geral com as regras da arte de construir poderá a mesma, além de sanções previstas neste instrumento ou na legislação que rege a matéria, determinar a paralisação total ou parcial dos trabalhos defeituosos, bem como a demolição e reconstrução dos mesmos, que será realizada pela empreiteira.

Antes da liberação da primeira medição a contratada deverá apresentar o Alvará de construção junto ao município e a placa de obra conforme modelo fornecido pelo setor de engenharia deverá estar instalado no local da obra.

Deverá ser encaminha 01(uma) cópia semanalmente do diário de obra ao Setor da Engenharia

Se por desventura a obra precisar de ser paralisada a contratada deverá comunicar por escrito os motivos da paralisação ao setor de engenharia ou fiscalização da prefeitura.

As especificações a seguir referem-se aos materiais e serviços empregados na execução da construção de uma quadra poliesportiva, onde os materiais e/ou serviços não previstos nestas especificações constituem casos especiais, devendo ser previamente apreciados pela fiscalização da contratante.

Na hipótese de suspensão de fornecimento de um determinado produto, seu substituto deverá ser previamente submetido, pela fiscalização da contratante, à apreciação da área técnica do Órgão concedente dos recursos.

Todos os serviços executados deverão estar em conformidade com as Normas Técnicas Brasileiras NBR’s.

SERVIÇOS PRELIMINARES

Serão implantados pela empresa contratada, todos os serviços necessários à instalação da obra, correndo por sua conta exclusiva responsabilidade, todas as despesas indiretas correspondentes a esta etapa, inclusive, espaço mínimo suficiente para sua administração e apoio para a fiscalização da contratante.

Para início da execução dos serviços, a empresa irá instalar placa de obra padrão, conforme informado pela fiscalização da obra.

A empresa deverá instalar um almoxarifado no canteiro de obra em chapa de madeira compensada, incluso prateleiras para uso de depósito.

Para uso dos funcionários será instalado um barracão com sanitário no canteiro de obras em chapa de madeira compensada.

Para evitar risco de intruso na obra e evitar possíveis incidentes, será instalado tapume de chapa de madeira compensada espessura de 6 mm, com pintura e cal, podendo ser este tapume com reaproveitamento de duas vezes. Este serviço será para fechamento da obra.

Deverá ser fornecido e instalado entrada provisória de energia, de instalação hidráulica para uso no decorrer da obra.

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAÇÃO

A escavação será procedida para abertura de sapatas das fundações existentes no projeto estrutural da edificação. A escavação será manual com profundidade de aproximadamente 1,50m de profundidade. O serviço de escavação deverá respeitar as dimensões e profundidade especificadas em projeto estrutural. Será necessário a abertura das valas para assentamento dos tubos para execução da rede sanitária dos banheiros e das copas, como também para instalação dos tubos para escoamento das águas pluviais, bem como grelhas e caixas de passagem.

REATERRO

O lançamento do material para o aterro deverá ser feito em camadas sucessivas de 20 cm em toda a largura da seção e compactado com soquetes manuais de forma a se obter uma umidade ótima do terreno.

O serviço de Reaterro deverá ser compactado mecanicamente a cada 20 cm, o serviço será executado no fechamento de valas das sapatas, nivelamento do terreno e Reaterro entre baldrames.

INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA

- SAPATAS

ARMADURA

Deverá ser seguido o projeto estrutural para armação das armaduras e ainda, adotar os diâmetros de aços especificados em projeto para evitar erros estruturais durante a execução da obra.

LASTRO DE CONCRETO

Será aplicado após a escavação da sapata um lastro de concreto magro na espessura de 5cm, preparo em betoneira. Neste serviço estão inclusos o lançamento e o adensamento do concreto nas sapatas.

CONCRETO

Nas sapatas deverá ser lançado concreto FCK = 25 MPA, com preparo com betoneira no traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia media/brita1). Este serviço deverá respeitar o tempo de cura do concreto para depois ser realizado o serviço de aterro das sapatas.

- VIGAS BALDRAMES, VIGAS E PILARES

ARMADURA

Deverá seguir o projeto estrutural para armação das armaduras, estribos e ainda, adotar os diâmetros de aços especificados em projeto para evitar erros estruturais durante a execução da obra.

FORMA

Na execução da forma das vigas e pilares deverá ser realizado os serviços de montagem e posteriormente de desmontagem dos mesmos. A forma será de chapa madeira compensada plastificada com 18 vezes de aproveitamento. Nos materiais e serviços da forma também está incluso as escoras para pilares e vigas.

CONCRETO

Os pilares e vigas receberão concreto FCK = 25 MPA, com preparo com betoneira, utilizando baldes em edificação, sendo inclusos nos serviços lançamento e adensamento. O concreto deverá ser executado de forma que não altere sua resistência, e ainda respeitar o tempo de cura para retirada de forma.

- LAJE

Será utilizado laje pré-moldada para piso sobrecarga de 200KGF/m2, com lajotas e capa de concreto com espessura de 5cm e FCK de 20Mpa com uso de ferragem negativa.

- ALVENARIA DE VEDAÇÃO

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 9X19X39CM.

Será executada em locais determinados pelo memorial de cálculo, alvenaria de blocos cerâmicos 9x19x39cm, com preparo de argamassa em betoneira.

CINTA DE AMARRAÇÃO

Sobre as paredes da platibanda será executado cinta de amarração de alvenaria moldada in loco com utilização de blocos canaleta, para travamento da alvenaria.

VERGA PRÉ MOLDADA PARA JANELAS

Nos locais de instalação de janelas será executado verga pré-moldada ou moldada no local, para criar resistência a alvenaria executada quanto a força exercida pela abertura de portas e janelas, o transpasse mínimo aceitável será de 20 cm para cada lado.

CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA

Nos locais de instalação de janelas será executado contraverga pré-moldada para criar resistência a alvenaria executada quanto a força exercida em aberturas de vãos, o transpasse mínimo aceitável será de 20 cm para cada lado.

SOLEIRA DE GRANITO CINZA POLIDO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 2CM.

Nas portas serão colocados soleira de granito, largura 15cm, espessura 2cm, assentada sobre argamassa no traço 1: 4 (cimento e areia).

PEITORIL DE GRANITO CINZA POLIDO, LARGURA 20CM.

Nas janelas serão colocados peitoris em granito, largura de 20cm, assentado com argamassa no traço 1:4 (cimento e areia media) com preparo manual.

REVESTIMENTO PAREDES E PISOS

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURA DE CONCRETO.

Será executado nas paredes de alvenaria e estrutura chapisco com colher de pedreiro, argamassa no traço 1:3 (cimento e areia media) com preparo em betoneira.

CHAPISCO APLICADO NO TETO

Em todos os tetos serão executados chapisco com preparo em betoneira no traço 1: 4 (cimento e areia media).

EMBOÇO/MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA APLICADA EM TETO

Em todos os tetos serão executados serviços de aplicação de massa única de argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) com preparo mecânico com betoneira aplicado manualmente em teto, espessura de 20mm.

EMBOÇO/MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA

Nas paredes da obra conforme demonstrado em memorial de cálculo, receberá argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) com preparo mecânico com betoneira aplicado manualmente nas paredes, espessura de 20mm.

LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO

O piso da obra receberá lastro de concreto na espessura de 5 cm, preparo mecânico, inclusos lançamento e adensamento. Deverá o lastro ficar nivelado de forma uniforme, não apresentado desnivelamento.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO

Será colocado revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35 cm, nas determinadas em memorial de cálculo e projeto arquitetônico.  Deverá ser aplicado o piso cerâmico de acordo com as normas técnicas evitando qualquer dano posterior a aplicação dos mesmos.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM.

Será aplicado nas paredes internas dos banheiros e copas, o revestimento cerâmico com placas tipo esmaltada extras dimensões 20x20cm. Os locais e área estão especificados em memorial de cálculo para execução do mesmo.

- ESQUADRIAS DE MADEIRA

PORTAS

Serão instaladas portas de madeira para pintura, semi-oca padrão médio com espessura de 3,5cm. Estará incluso nesse serviço toda a montagem e instalação, assim como também, batentes, dobradiças, fechaduras inclusive execução de furo na porta. A dimensão das portas será de acordo com projeto arquitetônico e tabela em prancha.

- ESQUADRIA METALICA

JANELAS

As janelas serão em alumínio, de correr, 4 folhas, fixação com parafuso, vedação com espuma expansiva PU, padronizada, inclusive o fornecimento e instalação dos vidros dos mesmos. As dimensões das janelas estão especificadas no projeto arquitetônico e sua tabela.

GRADES DE AÇO

Será instalado conforme projeto grades de aço com fixação em argamassa em todas as janelas. As quantidades, dimensões, local de instalação deverá estar de acordo com tabela projeto arquitetônico.

- VIDRO

VIDRO LISO COMUM

A vedação das janelas e básculas na espessura de 4 mm será fixado nas básculas que possui suas dimensões em projeto. Fica de responsabilidade para a empresa executora para o transporte deste material assim como também a fixação de forma minuciosa atendendo os padrões de serviços com a perfeita execução e funcionalidade, a porta da entrada será em vidro temperado espessura de 10mm.

COBERTURA

TRAMA DE MADEIRA

Na cobertura da laje serão realizados os serviços de trama de madeira inclusive pontaleamento para recebimento de telhado em telha fibrocimento espessura de 6mm.

Na entrada da edificação será instalado conforme projeto arquitetônico cobertura em chapa policarbonato compacto cristal esp.= 6mm, inclusive estrutura e tirantes de estrutura do telhado conforme medidas e orientações técnicas do projeto arquitetônico e recomendações do fabricante.

PINTURA DE PAREDES

Nas paredes da platibanda será aplicado fundo selador acrílico a uma demão. Nas paredes e no teto será aplicada pintura com tinta látex pva em paredes e teto duas demãos. As cores serão definidas pela administração.

PINTURA DAS PORTAS

Nas portas de madeira será aplicação em esmalte brilhante, 2 demãos, sobre fundo nivelador branco. será incluso na pintura das portas, batente e alizar. As portas deverão ser a base de massa corrida para garantir a qualidade da pintura aplicada. As portas serão emassadas com massa a óleo, duas demãos.

PINTURA DAS GRADES METÁLICAS

Será aplicado pintura com tinta a óleo protetora, acabamento brilhante, 2 demãos em todas as grades.

INSTALAÇÃO ELÉTRICA

Toda instalação elétrica deverá seguir rigorosamente o que determina o projeto elétrico, bem como os itens que compõem a planilha orçamentária inclusive em suas composições.

Será fornecido instalado cabo de cobre flexível isolado, 4 mm² e, 6 mm², antichama 450/750 v, para circuitos terminais. De acordo com projeto elétrico serão necessários para Passagem dos fios eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais. Ainda serão utilizados eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalado em parede. Todos os itens devem ser instalados respeitado as especificações e seguindo o projeto elétrico, sendo que para todos os serviços mencionados são pagos o seu fornecimento e instalação.

APARELHOS ELÉTRICOS

Conforme projeto elétrico serão instalados tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, tomada baixa de embutir (2 módulos), 2p+t 10 a, tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa  como também fornecimento e instalação.

Serão fornecidos e instalados Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, interruptor simples (2 módulos), 10a/250v.

Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rápida e 2 lâmpadas tubulares de 40 w, completa, fornecimento e instalação.

QUADROS DE DISPOSIÇÃO E DISJUNTORES

Será fornecido e instalado quadro de distribuição de energia de embutir em chapa metálica, para 24 disjuntores termomagnéticos monopolares com barramento trifásico e neutro. Serão instalados no quadro de distribuição disjuntores termomagnéticos monopolar NEMA (americano) com potência indicada em projeto elétrico.

Conforme projeto elétrico serão instalados disjuntores termomagnético monopolar padrão nema (americano) 10 a 30a 240v, disjuntores termomagnético bipolar padrão nema (americano) 10 a 50a 240v, inclusos no preço dos itens fornecimento e instalação.

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

Toda instalação hidrossanitário deverá seguir rigorosamente o que determina o projeto hidrossanitário, bem como os itens que compõem a planilha orçamentária inclusive em suas composições.

REDE DE ESGOTO

Para instalação da rede esgoto, serão fornecidos e instalados tubos de PVC, série normal para ramal de descarga e ramal de esgoto sanitário. Nos serviços de instalação de tubos, estão inclusos todas as conexões, corte e fixação necessárias para execução do mesmo. Os diâmetros dos tubos PVC estão inclusos em projeto hidros sanitários.

CAIXA DE GORDURA

Para sistema de rede de esgoto será fabricada caixa de inspeção em alvenaria de bloco de concreto 9x19x39cm, dimensões 60x60cm com altura máxima de 1 metros com tampa de ferro fundido, com lastro de concreto espessura 10cm, revestimento interno com chapisco e reboco impermeabilizado, inclusive escavação, reaterro e enchimento. As caixas coletoras de gordura do projeto de rede esgoto deverá ser instalado em local indicado em projeto.

TRATAMENTO DE ESGOTO

Será instalado um módulo sanitário composto por tanque séptico, filtro e sumidouro, conforme descrição em planilha orçamentária.

APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS

Deverá ser fornecido e instalado os aparelhos hidrossanitários de acordo com projeto, onde todos os equipamentos deverão ser de qualidade, mantendo a funcionalidade da rede água e esgoto, conforme itens descritos em planilha orçamentária e suas composições.

Nos serviços de instalações hidrossanitários está contemplado os serviços e instalações de vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca inclusos engate flexível em metal cromado 1/2x40cm. Lavatório em louça branca suspenso torneira cromada de mesa, ½” ou ¾” para lavatório, padrão popular. Saboneteira com reservatório 800 a 1500 ml, de parede em metal cromada sem tampa, inclusos de fixação. Será fornecido e fixado papeleira nos banheiros, seguindo o quantitativo da planilha orçamentaria e memorial de cálculo. Serão ainda, fornecido e instalado ralo sifonado, PVC, DN100x40mm unta soldável. Será instalado os ralos de PVC nos banheiros e copas para captação de água de limpeza.

- CAIXA D’ÁGUA

Será fornecido e instalado reservatório de 2000 litros estão inclusos nesse serviço peça de madeira 6x16cm para apoio, flanges e torneira de bóia.

- APARELHO DE APOIO

Nos banheiros serão fornecidos e assentados barra de apoio em aço inox polido diâmetro 3cm de 80cm para sanitários. Este serviço deverá estar atendendo as normas Técnica e NBR 9050.

CALHAS

Na cobertura sobre a laje será fornecida calha em chapa de aço G9050 galvanizado número 24, desenvolvimento de 100cm os tubos das calhas serão de PVC DN 100 mm.

Serão assentados rufos em todos os encontros de paredes com telhado devendo ser executado em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25 cm, incluso transporte vertical.

FECHAMENTOS E EQUIPAMENTOS

- LIMPEZA FINAL DA OBRA

Depois de concluídos os serviços, deverão ser removidos todos os materiais e equipamentos usados, assim como sobras utilizáveis de materiais, ferramentas e acessórios que possam causar acidentes ou danos a sociedade.

O entulho resultante da limpeza da obra deverá ser depositado em local adequado, longe do alcance de curiosos e crianças e de forma e não agredir o meio ambiente e, necessitando de descarte em local licenciado para recebimento deste serviço.

- ADMINISTRAÇÃO LOCAL

O pagamento deste item em planilha será de acordo com o andamento do cronograma físico-financeiro.

- CONCLUSIVO

Todo o material utilizado na obra deverá ser de excelente qualidade, devendo seguir aos materiais e procedimentos estabelecidos em projeto, planilhas e memoriais, sempre com mão-de-obra específica para cada serviço.

Observância às normas técnicas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), não sendo aceitos outros tipos de materiais que não sejam os especificados neste memorial.

Caberá a empresa no momento da concorrência analisar cuidadosamente todos os projetos, planilhas, composições e condições de execução previstos em edital, não podendo em hipótese alguma alegar posteriormente desconhecimento das condições da mesma, como a solicitação de aditamento de serviços não previstos no orçamento ou desconformidade de memorial, projetos e planilhas, ficando sob responsabilidade da empresa vencedora a efetiva realização de todos os serviços necessários a conclusão da obra.

A empresa contratada deverá estar ciente de que a empreitada será por preço global e as suas medições serão realizadas por PLE (Planilha de Levantamento de Eventos) onde os eventos serão medidos apenas quando a fiscalização constatar 100% de sua execução. Portanto, cabe a empresa analisar a complexibilidade de execução dos serviços para aceite da PLE antes da proposta.

A contratada deverá apresentar em todas as solicitações de medição planilha e arquivo em mídia (cd ou pendrive) contendo fotos de todas as etapas executadas, como também cópia do diário de obras, ficando esta sujeita a não realização caso falte a apresentação destes. A obra será considerada concluída somente quando a fiscalização constatar e atestar a execução de todos os serviços orçados, inclusive a instalação da placa de inauguração da obra.

- ORÇAMENTO:

A seguir está sendo apresentado o Orçamento para implantação do projeto em questão. O Orçamento foi elaborado com os quantitativos necessários para execução do projeto. Para a elaboração do presente relatório

Resumo do Orçamento;

- Planilha Orçamentária;

- Memorial de Cálculo;

- Composições Analíticas de Preços Unitários;

- Cronograma Físico-Financeiro.

Foram adotados os preços de mercado com base na Tabela de Referencial de Preços, data-base de dezembro de 2019, do SINAPI-ES (Sistema Nacional de Preços e Índices para a Construção Civil do Espírito Santo). Os itens não constantes na tabela de referência citada foram oriundos de Composições Analíticas de Preços Unitários.

O BDI adotado no orçamento é de 26,51% e Leis Sociais de 87,24%.

Brejetuba/ES, 09 de março de 2020.

JOÃO LUCAS DIAS

ENGENHEIRO CIVIL

CREA ES 042317/D