DESCRITIVO DA CONSTRUÇÃO DO 1º PAVIMENTO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA, ES

Este memorial tem por objetivo especificar os serviços, materiais e técnicas construtivas que serão empregados na sequencia construção da sede da Prefeitura construindo o 1º pavimento, buscando melhorar o espaço físico para as secretarias, reduzir nº de imóveis alugados e melhorar o conforto para atendimento à comunidade.

Para que os serviços sejam executados com qualidade e segurança será preciso que seja seguido alguns cuidados e recomendações que serão descritas neste documento.

Da montagem do canteiro de obras

Foi autorizado pelo Sr. Belarmino  Uliana , a utilização do lote vizinho do lado esquerdo da prefeitura, para  a montagem do canteiro que será fechado com tapume conforme planilha ,  não será construído banheiro para os funcionários da contratada neste lote, pois será disponibilizado o banheiro que existe nos fundos do estacionamento da prefeitura, para o uso exclusivo do pessoal envolvido na obra, pelo período de execução da mesma, ficando a contratada responsável pela limpeza e manutenção do mesmo durante o período de uso, e ao final da obra, deve ser devolvido limpo e nas mesmas condições de funcionamento que o recebeu. O acesso ao mesmo deverá ser feito pelo estacionamento não sendo permitido o trânsito de funcionários da contratada pelo interior da Prefeitura durante o período de funcionamento.

Do acesso e transporte de material

Será construída uma rampa provisória em ( L ), saindo dos fundos do lote onde será montado o canteiro, transpondo o muro e  chegando direto sobre à laje do térreo da prefeitura. Esta deverá ser construída conforme projeto, que atende à NR18 (CONDIÇÕES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO), tendo largura mínima de 1,4 m e comprimento total de 23,4 m em madeira de boa qualidade com inclinação de entre 18 e 20º  com guarda corpo e roda pés, ser fixada no piso inferior e superior  e deve ter peças fixadas transversalmente a cada 40cm  para apoio dos pés garantindo a segurança ao subir  e descer.

Cuidado com os aparelhos de ar condicionado fixados na parede do térreo: a contratada fica responsável pela conservação dos aparelhos durante a obra, sendo necessária para  a proteção, a fixação de tábuas ou Madeirit sobre os mesmos protegendo-os contra queda de materiais, porem esta proteção não poderá ser utilizada como andaime.

Do fornecimento de água e energia elétrica

A contratada fica autorizada a retirar uma tomada de água na entrada que abastece a caixa da Prefeitura e a energia elétrica será liberada uma tomada a ser retirada do quadro localizado na parede de fundos da prefeitura porem deve ser utilizado com consciência a economizar, não deixando lâmpadas ou equipamentos ligados sem necessidade.

Da segurança

Fica a contratada responsável por fornecer e exigir o uso dos EPIs adequados a cada atividade assim como as proteções de uso geral obs. O uso de cinto de segurança é obrigatório para todos os funcionários que estiverem trabalhando sobre andaimes ou escada que ultrapassar a 2m do piso mais próximo ou seja, nas extremidades da obra , todos os envolvidos deverão estar utilizando o cinto de segurança atracado  em ponto seguro ou em cabo guia ancorado  de acordo com a NR18 indiferente da atividade que estiver executando. Os andaimes deverão ter proteções contra queda de pessoas e materiais considerando guarda-corpo, rodapés e tela de proteção para andaime fachadeiro.

A contratada fica responsável pelo isolamento adequado nos locais onde pode ocorrer mesmo com a tela de proteção, a queda de materiais, fica ainda a contratada responsável pela reposição de vidros sem custo para a contratante que por ventura venha a ser quebrado por queda ou impacto de peças ou materiais. O canteiro de obras deverá ser mantido sempre limpo e organizado, facilitando o movimento de pessoas e materiais com segurança.

Dos materiais

Todos os materiais a serem utilizados na obra devem obedecer às especificações conforme planilha orçamentária. Para a utilização de material similar ao especificado, deve antes ter a aprovação do fiscal da contratante.

Das formas e lançamento do concreto nas estruturas

As formas para a estrutura devem ter a resistência suficiente para suportar o peso do concreto e o processo de vibração do mesmo para a eliminação de bolhas de ar e garantia da resistência exigida, não será aceito o lançamento do concreto após o tempo máximo permitido entre a adição água, transporte e lançamento, para isso o responsável técnico da contratada deve inspecionar a colocação das armaduras nas formas, assim como o uso de espaçadores para manter a camada de cobrimento das mesmas , escoramentos, reforços, travamento, prumo e alinhamento, além de manter no local, o vibrador montado e preparado para o uso durante o lançamento. Obs. Durante o processo de vibração do concreto nas formas deverá ser evitado o contato do vibrador com as armaduras, para não ocorrer perda de aderência do concreto com a armadura, deverá ser retirado corpo de prova de cada carregamento para ser rompido aos 28 dias e conferir a resistência do mesmo conforme projeto.

O responsável técnico da contratada deve conferir a nota fiscal do concreto entregue, antes de iniciar o lançamento, pois se não estiver de acordo com o pedido, este deverá ser devolvido. Fica reservado o direito ao fiscal da contratante, verificar se esta conferencia está sendo realizada adequadamente a qualquer etapa do lançamento, e caso for verificado inconsistência entre a qualidade exigida e a recebida, o lançamento será interrompido, ficando a contratada responsável pelos prejuízos.

Alvenarias e acabamentos

Para a execução desta fase da obra, devem ser observadas constantemente as exigências para evitar queda de pessoas e materiais, visto que a maioria das paredes a serem erguidas está no entorno da laje do térreo, e o esmero para a qualidade dos serviços deve ser explicito, levando em conta que é nesta fase que será observado a maior possibilidade de estar caindo argamassa e pedaços de blocos cerâmicos, que pode causar acidentes,  excesso de sujeira nas faixadas do pavimento térreo etc. espera-se   que seja reduzido com a utilização das telas de proteção  isolamento de áreas  e os cuidados dos funcionários. As dúvidas sobre qualquer das fases de execução dos serviços devem ser esclarecidas juntamente com o fiscal da contratante, evitando o retrabalho e prejuízos.

O entulho gerado durante cada fase da obra não poderá ser estocado na rua ou dentro do canteiro de obras por tempo indeterminado, deverá ser retirado por conta da contratada, sempre que acumular um volume suficiente para o transporte, aqui está sendo descrito como deve ser feito, como fazer fica por conta da contratada.

Pisos

Este serviço apesar de parecer simples, é um dos que mais traz desconforto caso não seja executado com os caimentos corretos, neste serviço deverá ser observado a necessidade de deixar um caimento conforme a NBR 9817:1987 – Execução de piso com revestimento cerâmico – que é  entre 0,5 e 2,5%, conforme a necessidade e conforto dos usuários  neste caso será  exigido 1 % na direção dos banheiros, visto que é para este local que se espera que a água de limpeza  se escoa e atinja os ralos. Para o recebimento deste serviço será conferido esta exigência.

Para o piso em granilite (item relevante da obra) deve ser tomado cuidado para que as juntas de dilatação fiquem corretamente alinhadas e horizontalmente nas duas direções e que também obedeça ao caimento de 1% na direção dos banheiros para facilitar o escoamento de água de limpeza.

Critérios para medições

As medições serão realizadas pelo fiscal da contratante, sempre que solicitadas, seguindo o fluxo do cronograma, porém serão aceitos somente serviços realizados por completo, ou seja, não será aceito serviços com medições menores que os previstos no cronograma e a ultima medição só será realizada com todas as etapas do contrato concluídas. Em hipótese nenhuma será pago serviço que não esteja realizado.

BREJETUBA, ES, 08 de março de 2017.

_______________________________________________________

ENGENHEIRO CIVIL MUNICIPAL

LUIZ JOSÉ DE FREITAS

CREA-MG 177128/D

VISTO ES-20151313