PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA

MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIÇOS DE:

SUBSTITUIÇÃO E PINTURA DE PISO; PINTURA DE ESTRUTURA; ELIMINAÇÃO DE GOTEIRAS E SERVIÇOS EXTERNOS.

LOCAL: Comunidade de Santa Rita

ÁREA: 623,7m²

OBJETIVO

Este memorial tem a finalidade  de apresentar as instruções técnicas a serem consideradas nos serviços a executar.

SEQUENCIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A atividade de pintura e eliminação de goteiras deve ser a primeira a ser executada, visto que deve aproveitar o piso existente, para movimentar as torres de andaime, na sequencia vem a demolição do piso, compactação, nivelamento com pontaletes deixando a profundidade de 10 cm para a aplicação do piso, lançamento da tela de aço soldada ou a montagem de esteira com fio CA 60 4.2mm com 10 cm de espaçamento.

Durante a aplicação do piso, deve ser tomado cuidado para que a tela não fique apoiada na terra e nem acima do centro da camada de concreto, durante e após o lançamento do concreto, o mesmo deve ser vibrado energicamente, para eliminar bolas de ar e promover a resistência desejada. Após o fim do  lançamento, deve ser esperado o tempo adequado para então realizar o polimento e corte das juntas de dilatação.

Os serviços de pintura  de demarcação de faixas deverão ser realizados somente quando todos os outros serviços externos e internos estiverem concluídos.

Todos os serviços e materiais devem ser conforme exigido na planilha, não será aceito substituição sem a autorização do fiscal da contratante, sob pena de refazer o serviço ou substituir o material.

OBS: O item nº 9  será realizado para dar acesso à caixa d’água e ainda será definido com o representante da comunidade o local mais adequado para ser instalada.

CAMPO DE BOCHA

Este item será construído entre a parede da quadra e a parede da cozinha da Igreja, tendo o comprimento entre o muro e o final da parede da cozinha. A mureta deve ser construída rigorosamente conforme exigido em planilha. O piso será executado também conforme o item nº 24 da planilha. O item 15 será aplicado em frente o portão da quadra mantendo a largura disponível entre a estrada e o muro da Igreja e o passeio consiste será de largura 1,2m, sendo construído do lado da rua, nos fundo, e completando as duas laterais. Sobre o item 23, o mesmo consiste em um portão que separa a escola da quadra e outro referente à entrada do Campo de Bocha.

Qualquer dúvida sobre a execução dos serviços ou fornecimento de material, deve ser consultado ao fiscal antes da realização e finalmente a obra deve ser entregue limpa e livre de qualquer entulho que deve ser transportado e depositado em local adequado por conta da contratada.

Engenheiro civil municipal

Luiz José de Freitas

CREA MG177128/D - visto ES-20151313

Brejetuba 11 de abril de 2017